主控板 V4.0通讯手册

通讯方式：有线 CDC（波特率：460800）、无线射频（波特率：230400）

校验方式：CRC16-Modbus（0x8005，初始 0xFFFF）
http://www.ip33.com/crc.html

# 一、协议总则

## 1.1 协议范围

双向统一帧结构，PC 下发不带冗余标识，设备上报带身份信息

有线靠VID区分左右手，无线靠数据段内设备标识区分

固定帧头 + 指令码 + 长度 + 数据 + CRC + 帧尾

所有指令、参数、数据按十六进制描述

## 1.2 字段约定

字节序：大端（高字节在前）

长度：指数据段总字节数

# 二、通用帧结构（双向一致）

## 2.1有线模式

点击图片可查看完整电子表格

## 2.2 无线模式带上地址、频段

点击图片可查看完整电子表格

点击图片可查看完整电子表格

# 三、设备 → PC（数据上报帧）

## 3.1 实时数据上报（指令码：0x01、0x02）

用途：设备主动上传按钮、磁编码、力传感全数据
注明：有线模式请求会持续上报数据直到停止请求，无线模式请求1次上报1次数据

点击图片可查看完整电子表格

### 3.1.1 功能码示例：

发送数据：AA 55 01 00 20 00 0D

返回数据：AA 55 01 13 00 00 00 00 00 00 00 3C 0F 13 00 3C 97  3C 9D AE 00 3C 4B  03 60 0D

### 3.1.2 功能码示例：

发送数据：AA 55 02 00 D0 00 0D

返回数据：AA 55 02 00 D0 00 0D

## 3.2 无线状态下获取数据并且设置LED灯（指令码：0x03）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.1.1 功能码示例：

发送数据：

AA 55 03 04 FF 00 00 FF BC 81 0D（红色）

AA 55 03 04 00 FF 00 FF 98 81 0D（绿色）

AA 55 03 04 00 00 FF FF 58 F0 0D（蓝色）

AA 55 03 04 00 00 00 00 E8 F1 0D（无色）

返回数据：AA 55 03 13 00 00 00 00 00 00 00 3C 0F 13 00 3C 97  3C 9D AE 00 3C 4B  E1 43 0D

# 四、PC → 设备（设置指令帧）

## 4.1 LED设置（指令码：0x10）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.1.1 功能码示例：

发送数据：

AA 55 10 04 FF 00 00 FF 1F 83 0D（红色）

AA 55 10 04 00 FF 00 FF 3B 83 0D（绿色）

AA 55 10 04 00 00 FF FF FB F2 0D（蓝色）

AA 55 10 04 00 00 00 00 4B F3 0D（关闭）

返回数据：AA 55 10 04 FF 00 00 FF 1F 83 0D（红色为例）

## 4.2 射频参数设置（指令码：0x11）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.2.1 功能码示例：

发送数据：AA 55 11 06 00 01 02 00 02 01 13 1A 0D

返回数据：AA 55 11 06 00 01 02 00 02 01 13 1A 0D

## 4.3 力传感参数设置（指令码：0x12）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.3.1 功能码示例：

发送数据：AA 55 12 01 01 95 11 0D

返回数据：AA 55 12 01 01 95 11 0D

## 4.3 读取设备参数（指令码：0x13）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.4.1 功能码示例：

发送数据：AA 55 13 00 80 0C 0D

返回数据：AA 55 13 06 00 01 02 00 02 01 9B CA 0D

# 五、左右手识别规则

点击图片可查看完整电子表格

# 六、校验算法（CRC16-Modbus）

多项式：0x8005

初始值：0xFFFF

计算范围：指令码～数据段末尾

结果：高字节在前，低字节在后

# 七、工程说明

上报频率建议：100Hz~200Hz

超时重发：PC 下发指令500ms无应答则重发 1 次

异常处理：CRC 错、帧头错直接丢弃

数据缓存：单帧最大长度≤64 字节